NÁVOD K OBSLUZE

Závěsný brusný motor s flexibilní hřídelí

Popis výrobku

Závěsný brusný motor je elektrické nářadí určené pro jemné broušení, leštění, gravírování, vrtání a další přesné práce.
Je vhodný pro zpracování kovu, dřeva, plastů a dalších materiálů.

Motor má vysoké otáčky, stabilní chod, nízkou hlučnost a dlouhou životnost.
Je vhodný pro dílny, domácí použití i drobnou výrobu.

Technické parametry (model 190 W)

- Napětí: 220 V / 50 Hz

- Výkon: 190 W

- Regulace otáček: 0–24 000 ot./min

- Maximální průměr sklíčidla: 4 mm

- Regulace rychlosti pomocí nožního pedálu

Bezpečnostní pokyny

Obecná bezpečnost

- Před použitím zkontrolujte, zda napětí odpovídá údajům na štítku zařízení.

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené.

- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.

- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

- Při práci používejte ochranné brýle.

- Dlouhé vlasy a volné oblečení držte mimo pohyblivé části.

- Před výměnou nástroje vždy odpojte zařízení ze sítě.

Obsluha

Zapnutí zařízení

- Připojte zařízení do elektrické sítě.

- Ujistěte se, že je hlavní vypínač v poloze vypnuto.

- Po zapnutí regulujte otáčky pomocí nožního pedálu.

Otáčky se zvyšují tlakem na pedál.

Montáž nástroje

- Uvolněte sklíčidlo.

- Vložte nástroj (vrták, brusný kámen, frézu apod.).

- Pevně dotáhněte.

- Zkontrolujte, zda je nástroj správně upevněn.

Údržba

- Pravidelně čistěte zařízení od prachu.

- Kontrolujte stav uhlíků motoru.

- Při nadměrném zahřívání práci přerušte.

- Flexibilní hřídel pravidelně mažte.

Řešení problémů

Motor se po zapnutí nerozběhne

Možné příčiny:

- Přerušený přívod proudu

- Vadný vypínač

- Opotřebené uhlíky

Řešení:

- Zkontrolujte napájení

- Zkontrolujte vypínač

- Vyměňte uhlíky

Motor se přehřívá

Možné příčiny:

- Nadměrné zatížení

- Příliš vysoký tlak při práci

- Nedostatečné větrání

Řešení:

- Snižte přítlak

- Zkontrolujte napětí

- Nechte motor vychladnout

Jiskření nebo kouř

Možné příčiny:

- Zkrat

- Poškozené uhlíky

Řešení:

- Okamžitě odpojte ze sítě

- Vyměňte uhlíky nebo motor

Důležité upozornění

- Zařízení není určeno pro nepřetržitý průmyslový provoz.

- Nepřetěžujte motor.

- Nepoužívejte poškozené nástroje.

- Před jakoukoli údržbou vždy odpojte napájení.